ÜLESANNE 2

Minu kodune võrk: IP, MAC, mask, gateway, DNS ja aadressiruum

Maht: 4 tundi (iseseisev töö)

Tähtaeg: enne Kohtumist 3 (05.10.2026, kell 20:00)

Esitamine: PDF Microsoft Teamsi ülesandena „Ülesanne 2” (Assignments)

Seos ÕV1-ga: arvusüsteemide (kahend/kümnend) rakendamine reaalse võrgukonfiguratsiooni lugemisel ja arvutamisel

# Eesmärk

Selle ülesande käigus leiad üles enda koduse arvuti tegelikud võrguseaded ning arvutad käsitsi — samamoodi nagu tunnis —, kui palju IP-aadresse sinu kodusesse võrku mahub. Tulemust kontrollid tunnis tutvustatud Exceli tööriistaga.

NB! Uuri ainult enda kodust võrku ja enda seadmeid. Teiste inimeste või avalike võrkude (nt kooli, kohviku) seadete uurimine ei ole selle ülesande osa.

# A osa — leia oma seadme võrguandmed

Windowsis: ava Käsuviip (Command Prompt) ja käivita käsk ipconfig /all. macOS-is: ava Terminal ja käivita ifconfig (või vaata Süsteemiseadete → Wi-Fi → Details alt); DNS-serverite jaoks aitab ka käsk scutil --dns.

Leia ja kirjuta üles järgmised viis väärtust (vt tabel). Lisa oma vastusele ka ekraanipilt käsu väljundist, kus need väärtused on nähtavad (varja/moonuta soovi korral seadme nime, kuid IP/MAC-andmed jäta nähtavaks).

| Parameeter | Kust leida | Minu väärtus |
| --- | --- | --- |
| MAC-aadress | ipconfig /all → „Physical Address” (Wi-Fi/Ethernet adapter) |  |
| IPv4-aadress | ipconfig /all → „IPv4 Address” |  |
| Alammask (Subnet Mask) | ipconfig /all → „Subnet Mask” |  |
| Vaikelüüs (Default Gateway) | ipconfig /all → „Default Gateway” |  |
| DNS-serverid | ipconfig /all → „DNS Servers” (võib olla mitu rida) |  |

# B osa — arvuta oma võrgu aadressiruum

Kasuta A osas leitud alammaski (subnet mask). Arvuta käsitsi, samamoodi nagu tunnis:

- Teisenda alammask kahendkujule (kõik 4 oktetti) ja loenda kokku 1-bittide arv → see on CIDR-tähis (nt 255.255.255.0 = /24).

- Arvuta hosti-bittide arv: 32 − CIDR.

- Arvuta kasutatavate aadresside (hostide) arv: 2^(hosti-bitid) − 2.

- Arvuta (või tuleta tunnis õpitud AND-loogikaga) oma võrgu võrguaadress ja leviaadress (broadcast).

Näita kogu arvutuskäiku — mitte ainult lõpptulemust — täpselt nagu tunnis tehtud näidetes.

Kontrolli tulemust: sisesta oma IP-aadress ja alammask tunnis jagatud faili IP_mask_võrguaadress_kalkulaator.xlsx lehele „IP, mask, võrguaadress” ning võrdle Exceli väljundit oma käsitsi arvutatud tulemusega. Lisa vastusele ka ekraanipilt Exceli tulemusest.

# C osa — boonus: kui palju aadresse on tegelikult kasutuses?

Lisapunktide eest (ei ole kohustuslik):

- Ava veebibrauseris oma ruuteri haldusliides (tavaliselt aadressil, mis kattub sinu leitud vaikelüüsiga, nt 192.168.1.1) ja logi sisse (vajadusel küsi kodus abi paroolide osas).

- Leia ühendatud seadmete nimekiri (nt „Connected Devices”, „DHCP Client List” või „Device List”).

- Loenda, mitu seadet on hetkel võrku ühendatud.

- Võrdle: mitu aadressi mahub sinu võrku teoreetiliselt (B osa vastus) vs mitu on hetkel tegelikult kasutuses. Kirjuta 2–3 lauset, miks enamik aadresse tavaliselt kasutamata jääb.

# Esitamine

- Fail: Perekonnanimi_Eesnimi_Ulesanne2.pdf

- Sisu: A osa tabel + ekraanipilt, B osa arvutuskäik + Exceli ekraanipilt, (soovi korral) C osa.

- Esita Microsoft Teamsi kanali „IT-Süsteemid ÕV1” ülesande „Ülesanne 2” alla enne 05.10.2026 kell 20:00.

# Arvestamise kriteeriumid

Ülesanne loetakse arvestatuks, kui:

- kõik viis A osa parameetrit (MAC, IP, mask, gateway, DNS) on esitatud koos ekraanipildiga;

- CIDR, hosti-bittide arv ja kasutatavate aadresside arv on käsitsi õigesti arvutatud ning arvutuskäik on nähtav (mitte ainult vastus);

- tulemus on kontrollitud Exceli tööriistaga ja vastav ekraanipilt on lisatud;

- fail on esitatud õigeaegselt, nõutud failinime ja vorminguga.

C osa (boonus) annab lisapunkte, kuid selle puudumine ei mõjuta ülesande arvestatuks lugemist.

# Miks see ülesanne on personaalne

Iga õpilase kodune võrk (IP-vahemik, alammask, ühendatud seadmed) on erinev — seetõttu ei anna valmisvastuse jagamine õiget tulemust ning ekraanipilt tõendab, et arvutus tehti reaalse, enda seadme andmetega.